# PROJETO: Simulação de Sistema de Irrigação utilizando Wokwi e Blynk.Cloud

Handerson Gleber de Lima Cavalcanti

Link para WOKWI - https://wokwi.com/projects/442276158326050817

Link para Video Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=tvFVjSVzIyc

## MÓDULOS DE HARDWARE

01 Microcontrolador ESP32, 01 Relê, 03 Leds* (representado Válvulas solenoide), 01 potenciômetro* (representando um Sensor de Nível de Água); 01 potenciômetro* (representando um Sensor de Umidade do Solo)

* os potenciômetros e os leds foram utilizados em razão de que o wokwi não dispor dos sensores e das válvulas previstas para o projeto.

## INFRAESTRUTURA E FUNCIONAMENTO:

- CAMADA DE DISPOSITIVOS

  - Microcontrolador Conecta ao Wifi e ao Broker do Blynk.Cloud, inicializa sensores e ativadores e inicia loop principal

  - Microcontrolador receber os dados publicadas no broker no tópico “downlink/ds/<dispositivo>”

  - Microcontrolador registra os dados dos sensores em variáveis internas.

  - Microcontrolador processa as ordens recebidas do broker e a lógica crítica de desligar, por meio do relê, os irrigadores quando a umidade for superior a umidade máxima configurada ou quando o reservatório de águas estiver abaixo de 10%

  - Envia status da unidade para o Broker MQTTP do Blynk.Cloud (Servidor Gateway) dados no tópico “batch_ds” em formato JSON;

- CAMADA CLOUD (BLYNK.CLOUD)

  - Recebe os dados no tópico “batch_ds” para exibi-los no dashboard.

- CAMADA INTERFACE DO CLIENTE

  - O dashboard do Blynk.Cloud exibe os dados recebidos no MQTT

  - Usuário poderá manualmente: a) Ativar as irrigadores e b) Controlar o nível de umidade máxima.

## OBSERVAÇÕES SOBRE O CÓDIGO

Código em micropython utilizando Programação Orientada a Objetos. Foram criadas duas classes:

- Class Comunicacao -para controlar a conexão com a WiFi e com o Broket

- Class UnidadeIrrigacao – para controlar os sensores e atuadores

As classes são instanciadas na função main(), que contém o loop principal do sistema

DASHBOARD

WOKWI